BY28

伏特表

使用说明书

中国         武汉

- 一、概述

BY28伏特表是本公司最新开发的现代化、高水平型测量仪器。该仪器无论从测量原理、使用的方便性而言都有着同类仪器无法比拟的先进性，特别是采用了A/D转换技术，确保数据准确可靠。尤其适合于高校，科研院、电力、石化、冶金、环保所等部门均可采用，有着极高的性价比。

- 二、产品介绍

- 1、测量原理

采用基本欧姆定律R=U/I.然后采用A/D转换变为数字显示。

便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。

内置电源：内置9V电池。

2、技术参数

1、测量范围：直流0—19.99V

2、测量精度：0.2级±2个字

3、分辨率：0.01V

4、整机重量：0.33kg

5、整机尺寸：长×宽×高=156mm×85mm×60mm

三、仪器面板说明

1、液晶显示屏，单位在显示屏右侧；

2、电源开关；

3、直流电正极输入；

4、直流电负极输出；

四、注意事项

♣   请确保测试范围，禁止超量程使用。测电流时串联使用。

♣   仪器使用前，检查电池是否欠压，欠压指示是显示屏左侧显示“-”。

五、质保证书

武汉博宇电力设备有限公司生产的所有仪器设备实行保修，保修期是从发货之日起一年，在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换，用户附带生产的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将不负责任何修理费用：

  - 由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。

  - 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。

  - 由于运输或其他搬运过程中，处理不当而引起的损失。